|  | A1 |
| --- | --- |
| Apéndice A1 Conjunto de instrucciones del 8085 |  |

| A1.1. |  |  |  |  |  | Introducción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Aunque el conjunto de instrucciones puede encontrarse en cualquier libro que trate este tema específicamente, en este apartado se muestra un "diccionario" de las mismas. La descripción se lista funcionalmente para una localización más inmediata y todas están descritas de forma detallada.

Si desea hacer una búsqueda alfabética de las instrucciones puede usar la ayuda incorporada en el programa simulador.

| A1.2. |  |  |  |  |  | Instrucciones del bit de acarreo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A continuación se describen las instrucciones que operan directamente sobre el bit de acarreo. Estas instrucciones utilizan un byte en la forma siguiente:

| 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0 para STC1 para CMC

| A1.2.1. |  | CMC |  |  |  |  | Complementar acarreo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | CMC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | CY |
|  | # Direccionamiento |  |  |  |  |

## Descripción

Si el bit de acarreo es 0, se pone a 1. Si es un 1, se pone a 0.

## Formato

| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.2.2. |  | STC |  |  |  |  | Activar acarreo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | STC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | CY |
|  | # Direccionamiento |  |  |  |  |

## Descripción

El bit de acarreo se pone a 1.

## Formato

| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.3. |  |  |  |  |  | Instrucciones de un registro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A continuación se describen las instrucciones que operan sobre un solo registro o posición de memoria. Si se especifica una referencia a memoria, la dirección de la misma viene dada por el contenido de los registros H y L, donde el registro H contiene los ocho bits más significativos de la dirección, y el registro L los restantes.

| A1.3.1. |  | INR |  |  |  |  | Incrementar registro o memoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | INR reg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | Z, S, P, AC |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro indirecto |

## Descripción

El contenido del registro o posición de memoria especificados se incrementa en una unidad.

## Formato

| 0 | 0 | REGISTRO | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

000 para registro B001 para registro C010 para registro D011 para registro E100 para registro H101 para registro L110 para MEMORIA111 para ACUMULADOR

## Ejemplo

Si el registro A contiene 98H, la instrucción

INR A

hará que este registro contenga la cantidad 99H.

| A1.3.2. |  | DCR |  |  |  |  | Decrementa registro o memoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | DCR reg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | Z, S, P, AC |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro |

## Descripción

El contenido del registro o posición de memoria especificados se decrementa en una unidad.

## Formato

| 0 | 0 | REGISTRO | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

000 para registro B001 para registro C010 para registro D011 para registro E100 para registro H101 para registro L110 para MEMORIA111 para ACUMULADOR

## Ejemplo

Si el registro A contiene 99H, la instrucción

DCR A

hará que este registro contenga la cantidad 98H.

| A1.3.3. |  | CMA |  |  |  |  | Complementar acumulador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | CMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  |  |

## Descripción

Cada uno de los bits del acumulador se complementa (operación denominada a uno).

## Formato

| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.3.4. |  | DAA |  |  |  |  | Ajuste decimal del acumulador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | DAA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | Z, S, P, CY, AC |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro |

## Descripción

El número hexadecimal de 8 bits contenido en el acumulador se ajusta como dos dígitos de 4 bits codificados en binario decimal, según el proceso siguiente:

- Si los cuatro bits menos significativos del acumulador representan un número mayor que 9, o si el bit de acarreo auxiliar es igual a uno, el acumulador se incrementa en seis unidades. Si no se presentan tales condiciones, el contenido del acumulador no varía.

- Si los cuatro bits más significativos del acumulador representan ahora un número mayor que 9, o si el bit de acarreo es uno, los cuatro bits más significativos se incrementan en seis unidades. Asimismo, si no tienen lugar las circunstancias expuestas, el contenido del acumulador no se incrementa.

Si hay acarreo de los cuatro bits menos significativos durante el paso (1), el bit de acarreo auxiliar se pone a 1; si no lo hay, se pone a 0. Por otra parte, si hay acarreo de los cuatro bits más significativos durante el paso (2), se activará el bit de acarreo, poniéndose a cero si no se produce acarreo.

## Formato

| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Nota

Esta instrucción se utiliza en las operaciones de suma de números decimales. Es la única instrucción cuya operación depende del bit de acarreo auxiliar.

## Ejemplo

Supongamos que queremos realizar una suma decimal de dos números (40 + 80). Ambos bits de acarreo están a cero.

La secuencia de instrucciones podría ser:

- MVI 	B,80H

- MVI	A,40H		; Acumulador = 40H

- ADD	B		; Acumulador = 40H + 80H = C0H

- DAA			; Acumulador = 20H

; Bit de acarreo = 1

La instrucción DAA opera de la siguiente forma:

- Como el contenido de los bits [0 – 3] del acumulador es menor que 9 y el bit de acarreo auxiliar es cero, el contenido del acumulador no varía.

- Como los 4 bits más significativos del acumulador representan un número mayor que 9, estos 4 bits se incrementan en 6 unidades, poniendo a uno el bit de

acarreo.

| Acumulador |  | C0H |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CY = 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + 6 |  | 60H |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CY = 0 |

| Nuevo acumulador |  | 20H |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CY = 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.4. |  |  |  |  |  | Instrucción NOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | NOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  |  |

## Descripción

No se realiza ninguna operación.

## Formato

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.5. |  |  |  |  |  | Instrucciones de transferencia de datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Esta serie de instrucciones transfieren datos entre los registros, la memoria y el acumulador. Ocupan un byte en la forma siguiente:

| A1.5.1. |  | MOV |  |  |  |  | Movimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | MOV reg, reg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro o registro indirecto |

## Descripción

Podemos distinguir 3 casos:

- Transferencia entre registros (direccionamiento registro).

- Transferencia desde la memoria (direccionamiento registro indirecto).

- Transferencia a la memoria (direccionamiento registro indirecto).

- MOV R1, R2

El contenido del registro R2 es transferido al registro R1. R1 y R2 pueden ser los registros B, C, D, E, H, L o el acumulador A.

- MOV R, M

El contenido de la dirección de memoria, cuya dirección está en los registros H-L, es transferido al registro R. R puede ser cualquiera de los registros A, B, C, D, E, H o L.

- MOV M, R

El contenido del registro R es transferido a la dirección de memoria indicada por los registros H-L.

## Formato

| 0 | 1 | Registro | Registro |
| --- | --- | --- | --- |

000 para registro B001 para registro C010 para registro D011 para registro E100 para registro H101 para registro L110 para MEMORIA111 para ACUMULADOR

## Ejemplos

- Supongamos que el registro B contiene 00H y el registro C contiene 30H. La instrucción

MOV B,C

almacenará 30H en el registro B.

- Supongamos que el registro H contiene 00H y el registro L contiene 30H. La instrucción

MOV 	M, A

almacenará el contenido del acumulador en la posición de memoria 0030H.

| A1.5.2. |  | STAX |  |  |  |  | Almacenar el contenido del acumulador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | STAX rp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro indirecto |

## Descripción

El contenido del acumulador se almacena en la posición de memoria especificada por los registros B y C, o los registros D y E.

## Formato

| 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Par de registros pr (BD o DE)

## Ejemplo

Si el registro B contiene 3FH y el registro C contiene 16H, la instrucción

STAX 	B

almacenará el contenido del acumulador en la posición de memoria 3F16H.

| A1.5.3. |  | LDAX |  |  |  |  | Cargar el acumulador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | LDAX rp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro indirecto |

## Descripción

El contenido de la posición de memoria especificada por los registros B y C, o los registros D y E, reemplaza el contenido del acumulador.

## Formato

| 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Par de registros pr (BD o DE)

## Ejemplo

Si el registro D contiene 3FH y el registro E contiene 16H, la instrucción

LDAX	 D

cargará en el acumulador el contenido de la posición de memoria 3F16H.

| A1.6. |  |  |  |  |  | Instrucciones de registro o memoria y acumulador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A continuación vamos a ver las instrucciones que operan con el contenido del acumulador y el de uno de los registros o posición de memoria. Estas instrucciones ocupan un byte en la forma siguiente:

| 1 | 0 | OPERACIÓN | REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- |

000 para registro B001 para registro C010 para registro D011 para registro E100 para registro H101 para registro L110 para MEMORIA111 para ACUMULADOR

000 para ADD001 para ADC010 para SUB011 para SBB100 para ANA101 para XRA110 para ORA111 para CMP

La instrucción opera sobre el contenido del acumulador, con la cantidad definida por el registro especificado por REGISTRO. Si se especifica una referencia a memoria, la cantidad utilizada por la instrucción es la correspondiente a la posición de memoria determinada por los registros H y L, en los que el registro H guarda los 8 bits más significativos, y el registro L, los 8 restantes. Tanto el contenido del registro como de la posición de memoria no varían al finalizar la instrucción, guardándose el resultado en el acumulador.

| A1.6.1. |  | ADD |  |  |  |  | Sumar registro o memoria al acumulador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | ADD reg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | Z, S, P, CY, AC |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro |

## Descripción

El contenido del registro o posición de memoria especificados se suma al contenido del

acumulador, usando aritmética de complemento a dos. El resultado se guarda en el acumulador.

## Formato

| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplos

- Si el registro B contiene el valor 3AH y el acumulador contiene 6CH, la instrucción

ADD B

realiza la siguiente suma:

| Registro B |  | 3AH |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acumulador |  | 6CH |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| Nuevo acumulador |  | A6H |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- La instrucción

ADD A

duplica el contenido del acumulador.

| A1.6.2. |  | ADC |  |  |  |  | Sumar registro o memoria al acumulador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | con acarreo |

|  | # Instrucción |  |  |  | ADC reg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | Z, S, P, CY, AC |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro indirecto |

## Descripción

El contenido del registro o posición de memoria especificados más el contenido del bit de acarreo, se suman al contenido del acumulador.

## Formato

| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplo

Supongamos que el registro B contiene el valor 30H, el acumulador 76H, y el bit de acarreo está puesto a cero. La instrucción

ADC C

realizará la siguiente suma:

| Registro B |  | 30H |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acumulador |  | 76H |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bit de acarreo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

| Nuevo acumulador |  | A6H |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

El nuevo contenido del acumulador será A6H, mientras que todos los bits de condición quedarán puestos a cero excepto los de signo y paridad.

Si el bit de acarreo hubiera sido 1 antes de realizar la operación, hubiera tenido lugar la siguiente suma:

| Registro B |  | 30H |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acumulador |  | 76H |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bit de acarreo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

| Nuevo acumulador |  | A7H |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

El acumulador contendría ahora A7H y todos los bits de condición excepto el de signo, estarían puestos a cero.

| A1.6.3. |  | SUB |  |  |  |  | Restar registro o memoria del acumulador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | SUB reg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | Z, S, P, CY, AC |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro |

## Descripción

El contenido del registro o posición de memoria especificados se resta al contenido del acumulador, usando aritmética de complemento a dos. El resultado se guarda en el acumulador.

Si no hay acarreo del bit de más peso, el bit de acarreo se pone a uno, y viceversa, al contrario de lo que ocurre con la operación de suma

## Formato

| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplos

Antes de entrar en los ejemplos recordamos que restar utilizando aritmética de complemento a dos equivale a complementar cada bit del segundo operando y sumar 1.

- Si el acumulador contiene 60H y el registro E contiene 28H, la instrucción

SUB E

realizará la siguiente operación de resta:

| Acumulador |  | 60H |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +(Registro B) |  | +(28H) |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Bit de acarreo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

| Nuevo acumulador |  | 38H |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Al final de la operación el acumulador contendrá 38H y el bit de acarreo se pondrá a cero debido a que ha habido acarreo del bit más significativo.

- La instrucción

SUB A

restará al acumulador a sí mismo, obteniéndose un resultado de cero. Se utiliza en muchas ocasiones para poner a cero el bit de acarreo y el acumulador.

| A1.6.4. |  | SBB |  |  |  |  | Restar registro o memoria del acumulador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | con acarreo |

|  | # Instrucción |  |  |  | SBB reg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | Z, S, P, CY, AC |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro indirecto |

## Descripción

El valor del bit de acarreo se suma internamente al contenido del registro o posición de memoria especificados. Este valor se resta del acumulador usando aritmética de complemento a dos.

Esta instrucción es de gran utilidad en la realización de restas de varios bytes, pues tiene en cuenta el valor positivo o negativo de la sustracción anterior.

## Formato

| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplo

Si el registro C contiene 08H, el acumulador almacena 05H y el bit de acarreo está activado, la instrucción

SBB C

efectúa la siguiente operación:

- 08H + bit de acarreo = 09H.

- Complemento a dos de 09H = 11110111 (F7H)

- Lo anterior se suma al acumulador:

| Acumulador |  | 05H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F7H |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| Nuevo acumulador |  | FCH |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- No hay acarreo al final por lo que el bit de acarreo se queda a uno. Los bits de signo y paridad están puestos a uno mientras que es bit de cero está a cero.

| A1.6.5. |  | ANA |  |  |  |  | Función lógica AND entre registro o memoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | con acumulador |

|  | # Instrucción |  |  |  | ANA reg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | Z, S, P, CY, AC |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro indirecto |

## Descripción

Se realiza la función lógica AND bit a bit entre el contenido del registro o posición de memoria especificados y el contenido del acumulador. El bit de acarreo se pone a cero.

## Formato

| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Nota

La tabla de verdad de la función lógica AND es:

| A | B | R |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

## Ejemplo

Si el registro B contiene 6CH y el acumulador almacena 3AH, la instrucción

ANA B

realiza la siguiente operación:

| Acumulador |  | 3AH |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro B |  | 6CH |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| Nuevo acumulador |  | 28H |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.6.6. |  | XRA |  |  |  |  | Función lógica O-EXCLUSIVO entre registro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | o memoria con acumulador |

|  | # Instrucción |  |  |  | XRA reg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | Z, S, P, CY, AC |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro |

## Descripción

Se realiza la función lógica O-EXCLUSIVO bit a bit entre el contenido del registro o posición de memoria especificados y el contenido del acumulador, guardándose el resultado en este último.

## Formato

| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Nota

La tabla de verdad de la función lógica O-EXCLUSIVO es:

| A | B | R |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

## Ejemplos

- Si el registro B contiene 6CH y el acumulador almacena 3AH, la instrucción

XRA B

realiza la siguiente operación:

| Acumulador |  | 3AH |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro B |  | 6CH |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| Nuevo acumulador |  | 56H |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- La función O-EXCLUSIVO de cualquier bit con uno da lugar al complemento del mismo. Así, si el acumulador contiene todo unos, la instrucción

XRA B

produce el complemento a uno del contenido del registro B, y lo guarda en el acumulador.

- En algunas ocasiones, un byte se utiliza para reflejar los estados de ciertas condiciones dentro de un programa, donde cada uno de los ocho bits puede responder a una determinada condición de falso o verdadero, actuado o inhibido, etc.

Mediante la función O-EXCLUSIVO podemos determinar cuántos bits de la palabra han cambiado de estado en un determinado lapsus de tiempo.

| A1.6.7. |  | ORA |  |  |  |  | Función lógica OR entre registro o memoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | con acumulador |

|  | # Instrucción |  |  |  | ORA reg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | Z, S, P, CY, AC |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro indirecto |

## Descripción

Se realiza la función lógica AND bit a bit entre el contenido del registro o posición de memoria especificados y el contenido del acumulador, quedando en este último el resultado. El bit de acarreo se pone a cero.

## Formato

| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Nota

La tabla de verdad de la función lógica OR es:

| A | B | R |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

## Ejemplo

Como sea que la función OR de cualquier bit con un uno da como resultado uno, y de cualquier bit con cero, lo deja invariable, esta función se utiliza frecuentemente para

poner a uno grupos de bits.

Si el registro B contiene OFH y el acumulador almacena 33H, la instrucción

ORA B

realiza la siguiente operación:

| Acumulador |  | 33H |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro B |  | 0FH |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Acumulador |  | 3FH |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Este ejemplo concreto garantiza que los cuatro bits de menos peso del acumulador son unos, mientras que los demás permanecen invariables.

| A1.6.8. |  | CMP |  |  |  |  | Comparar registro o memoria con acumulador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | CMP reg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | Z, S, P, CY, AC |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro indirecto |

## Descripción

El contenido del registro o posición de memoria especificados se compara con el contenido del acumulador. Esta comparación se realiza restando internamente el contenido del registro al del acumulador, permaneciendo éste invariable, y colocando los bits de condición en función del resultado. Concretamente, el bit de cero se pone a uno si las cantidades comparadas son iguales, y se pone a cero si son desiguales. Como sea que se realiza una operación de resta, el bit de acarreo se pondrá a uno si no hay acarreo del bit 7, indicando que el contenido del registro o posición de memoria es mayor que el contenido del acumulador, y se pondrá a cero si es mayor que el acumulador.

Si las dos cantidades difieren en signo, el acarreo adopta el valor contrario a lo anteriormente expuesto.

## Formato

| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplos

A continuación exponemos 3 ejemplos de esta operación.

- Si el acumulador almacena 0AH y el registro B contiene 05H, cuando se realiza la instrucción

CMP B

Tiene lugar la siguiente resta interna:

| Acumulador |  | 0AH |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +( Registro B) |  | 5H |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| Acumulador |  | 05H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Existe acarreo en el bit 7 por lo que el bit de acarreo se pone a cero. El acumulador sigue almacenando 0AH y el registro B, 05H. No obstante, el bit de acarreo se pone a cero, así como el bit de cero, indicando que el contenido del registro B es menor que el acumulador.

- Ahora el acumulador tiene el valor 02H. Entonces:

| Acumulador |  | 02H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +( Registro B) |  | 5H |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| Acumulador |  | FDH |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

En este el bit de acarreo se pone a uno (no existe acarreo del bit 7) y el bit de cero estará a cero, indicando que el contenido del registro B es mayor que el acumulador.

- Por último supongamos un valor –1BH para el acumulador. En esta situación:

| Acumulador |  | 1BH |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +( Registro B) |  | 5H |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| Acumulador |  | E0H |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Aquí el bit de acarreo está a cero. Como los dos números difieren en signo, el hecho de que el bit de acarreo esté a cero indica que el contenido del registro B es mayor que el del acumulador, al contrario de cómo ocurría en el ejemplo anterior.

| A1.7. |  |  |  |  |  | Instrucciones de rotación del acumulador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A continuación se describen las instrucciones que provocan una rotación del contenido del acumulador. Esta operación únicamente puede realizarse con el acumulador, no con ningún registro o posición de memoria.

| 0 | 0 | 0 | OPERAC | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

00 para RLC01 para RRC10 para RAL11 para RAR

| A1.7.1. |  | RLC |  |  |  |  | Desplazar el acumulador a la izquierda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | RLC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | CY |
|  | # Direccionamiento |  |  |  |  |

## Descripción

RLC rota un bit hacia la izquierda todo el contenido del acumulador, transfiriendo el bit de más alto orden al bit de acarreo y al mismo tiempo a la posición de menor orden del acumulador.

## Formato

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplo

Supongamos que el acumulador contiene 82H.

Bit de acarreo			         Acumulador

RLC

###### X

###### 1

###### 0

###### 1

###### 1

###### 1

###### 0

###### 1

###### 0

###### 1

###### 1

###### 0

###### 1

###### 1

###### 0

###### 1

###### 0

###### 1

| A1.7.2. |  | RRC |  |  |  |  | Desplazar el acumulador a la derecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | RRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | CY |
|  | # Direccionamiento |  |  |  |  |

## Descripción

RRC rota el contenido del acumulador un bit a la derecha, transfiriendo el bit de más bajo orden a la posición de más alto orden del acumulador, además pone el bit de acarreo igual al bit de menor orden del acumulador.

## Formato

| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplo

Supongamos que el acumulador contiene F2H. La instrucción RRC realizará la siguiente operación sobre el acumulador y el bit de acarreo:

RRC

###### X

###### 1

###### 0

###### 1

###### 1

###### 1

###### 0

###### 1

###### 0

Acumulador			    Bit de acarreo

###### 0

###### 0

###### 1

###### 1

###### 1

###### 1

###### 0

###### 0

###### 1

| A1.7.3. |  | RAL |  |  |  |  | Desplazar el acumulador hacia la izquierda a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | través del bit de acarreo |

|  | # Instrucción |  |  |  | RAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | CY |
|  | # Direccionamiento |  |  |  |  |

## Descripción

RAL hace girar el contenido del acumulador y el bit de acarreo un espacio de un bit hacia la salida (izquierda). El bit de acarreo que es tratado como si fuera del acumulador, se transfiere el bit de menor orden del acumulador. El bit de mayor orden del acumulador se transfiere al bit de acarreo. No tiene operandos.

## Formato

| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplo

Supongamos que el acumulador contiene B5H. La instrucción RAL efectuará las siguientes modificaciones en el registro acumulador y en el bit de acarreo:

###### 0

###### 1

###### 0

###### 0

###### 1

###### 1

###### 1

###### 0

###### 1

Bit de acarreo			        Acumulador

###### 1

###### 0

###### 1

###### 1

###### 1

###### 0

###### 0

###### 1

###### 0

RAL

| A1.7.4. |  | RAR |  |  |  |  | Desplazar el acumulador hacia la derecha a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | través del bit de acarreo |

|  | # Instrucción |  |  |  | RAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | CY |
|  | # Direccionamiento |  |  |  |  |

## Descripción

RAR rota el contenido del acumulador y del bit de acarreo 1 bit de posición a la derecha. El bit de acarreo que es tratado como si fuera parte del acumulador se transfiere al bit de más alto orden del acumulador. El bit de menor peso del acumulador se carga en el bit de acarreo. No existen operandos en la instrucción RAR.

## Formato

| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplo

En este caso el acumulador contendrá el valor 6AH. La instrucción RAL efectuará las siguientes modificaciones en el registro acumulador y en el bit de acarreo:

RAR

###### 1

###### 0

###### 1

###### 1

###### 1

###### 0

###### 0

###### 1

###### 0

Acumulador		             Bit de acarreo

###### 0

###### 1

###### 0

###### 0

###### 1

###### 1

###### 1

###### 0

###### 1

| A1.8. |  |  |  |  |  | Instrucciones con pares de registros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A continuación se describen las instrucciones que dan lugar a operaciones con pares de registros.

| A1.8.1. |  | PUSH |  |  |  |  | Colocar datos en stack |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | PUSH pr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro indirecto |

## Descripción

El contenido del par de registros especificado se guarda en dos bytes de memoria definidos por el puntero de stack.

El contenido del primer registro se guarda en la posición de memoria inmediatamente inferior a la del puntero de stack. El contenido del segundo registro del par se guarda en la posición de memoria dos unidades inferior al puntero de stack. Si se hace referencia al para de registros PSW, en el primer byte de información se guarda el estado de los cinco bits de condición. El formato de este byte es el siguiente:

| signo | cero | 0 | arrrastre auxiliar | 0 | paridad | 1 | acarreo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sea cual sea el par de registros especificado, una vez que los datos se han guardado, el puntero de pila se decrementa en dos unidades.

## Formato

| 1 | 1 | pr | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

00 para registros B y C01 para registros D y E10 para registros H y L11 para bits de condición y reg. A

B, D, H o PSW

## Ejemplos

- Supongamos que el registro B contiene 3FH, el registro C contiene 16H y el  puntero de pila vale 2030H. La instrucción

PUSH 	B

almacenará el contenido del registro B en posición de memoria 2029H, el contenido del registro C en la dirección de memoria 2028H, y decrementa dos

unidades el puntero de stack, dejándolo en 2028H.

Gráficamente podemos ver el proceso anterior:

| Antes de PUSH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Puntero stack |  |  |
| 2030 |  |  |
| Registro B |  | Registro C |
| 3F |  | 16 |
| MEMORIA |  | DIRECCION |
| 00 |  | 2027 |
| 00 |  | 2028 |
| 00 |  | 2029 |
| 00 |  | 2030 |

| Después de PUSH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Puntero stack |  |  |
| 2028 |  |  |
| Registro B |  | Registro C |
| 3F |  | 16 |
| MEMORIA |  | DIRECCION |
| 00 |  | 2027 |
| 16 |  | 2028 |
| 3F |  | 2029 |
| 00 |  | 2030 |

- Supongamos ahora que el acumulador contiene 33H, el puntero de pila tiene 102AH, y los bits de condición de cero, acarreo y paridad están a uno, mientras que los de signo y acarreo auxiliar están a cero. La instrucción

PUSH PSW

Almacena el contenido del acumulador en la posición de memoria 1028H, y coloca el valor 47H, correspondiente a los citados estados de los bits de condición, en la posición 1029H, mientras que en el puntero de pila queda el valor 1028H.

| A1.8.2. |  | POP |  |  |  |  | Sacar datos del stack |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | POP pr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro indirecto |

## Descripción

POP PR copia el contenido de la posición de memoria direccionada por el stack pointer en el registro de bajo orden del par de registros especificados. A continuación se incrementa el stack pointer en 1 y copia el contenido de la dirección resultante en el registro de más alto orden del par. Luego se incrementa el stack pointer otra vez de modo que se apunta al siguiente dato del stack. El operando debe especificar el par de registros BC, DE, HL o PSW.

POP PSW usa el contenido de la localización de memoria especificada por el stack pointer para restablecer los bits de condiciones.

## Formato

| 1 | 1 | pr | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

00 para registros B y C01 para registros D y E10 para registros H y L11 para bits de condición y reg. A

B, D, H o PSW

## Ejemplos

- Supongamos que las posiciones de memoria 2028H y 2029H contienen respectivamente 16H y 3FH, mientras que el puntero de pila contiene 2028H. La instrucción

POP B

Carga el registro C con el valor de 16H de la posición de memoria 2028H, carga el registro B con el valor 3FH de la posición 2029H, e incrementa dos unidades el puntero de stack, dejándolo en 2030H. Gráficamente podemos ver este proceso:

| Antes de POP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Puntero stack |  |  |
| 2028 |  |  |
| Registro B |  | Registro C |
| 00 |  | 00 |
| MEMORIA |  | DIRECCION |
| 00 |  | 2027 |
| 16 |  | 2028 |
| 3F |  | 2029 |
| 00 |  | 2030 |

| Después de POP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Puntero stack |  |  |
| 2030 |  |  |
| Registro B |  | Registro C |
| 3F |  | 16 |
| MEMORIA |  | DIRECCION |
| 00 |  | 2027 |
| 16 |  | 2028 |
| 3F |  | 2029 |
| 00 |  | 2030 |

- Si las posiciones de memoria 1008H y 1009H poseen respectivamente 00H y 16H, y el puntero de pila vale 1008H, la instrucción

POP PSW

carga 00H en el acumulador y pone los bits de estado de la siguiente forma:

|  |  | S | Z |  | AC |  | P |  | CY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16h = |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

| A1.8.3. |  | DAD |  |  |  |  | Suma doble |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | DAD pr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | CY |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro |

## Descripción

DAD RP suma el valor de un dato de 16 bits contenido en un determinado par de registros (PR) al contenido del par de registros HL. El resultado es almacenado en el par HL. Los operandos (PR) pueden ser B = BC, D = DE, H = HL, SP. Téngase en cuenta que la letra H debe ser empleada para especificar que el par de registros HL debe ser doblado. DAD pone el bit de acarreo a 1 si hay una salida de acarreo de los registros HL. Y además no afecta a ningún otro bit.

## Formato

| 0 | 0 | pr | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

00 para registros B y C01 para registros D y E10 para registros H y L11 para registros de puntero de pila

B, D, H o SP

## Ejemplos

- Supuesto que los registros D, E, H y L contienen 33H, 9FH, A1H y 7BH respectivamente, la instrucción

DAD D

Realiza la siguiente suma:

| B – C |  | 339F |
| --- | --- | --- |
| H – L |  | A17B |

| H – L |  | 051A |
| --- | --- | --- |

- Al ejecutar la instrucción

DAD H

se duplica el valor del número de 16 bits contenido en H – L (equivale a desplazar los 16 bits una posición hacia la izquierda).

| A1.8.4. |  | INX |  |  |  |  | Incrementar par de registros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | INX pr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro |

## Descripción

El número de 16 bits contenido en el par de registros especificado se incrementa en una unidad.

## Formato

| 0 | 0 | pr | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

00 para registros B y C01 para registros D y E10 para registros H y L11 para registros de puntero de pila

B, D, H o SP

## Ejemplos

- Suponiendo que los registros H y L contienen respectivamente 30H y 00H, la instrucción

INX H

hace que el registro H contenga 30H y el registro L el valor 01H.

- Si el puntero de pila contiene FFFFH, la instrucción

INX SP

hace que éste contenga 0000H.

| A1.8.5. |  | DCX |  |  |  |  | Decrementar par de registros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | DCR pr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro |

## Descripción

El número de 16 bits contenido en el par de registros especificado se decrementa en una unidad.

## Formato

| 0 | 0 | pr | 1 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

00 para registros B y C01 para registros D y E10 para registros H y L11 para registros de puntero de pila

B, D, H o SP

## Ejemplo

Suponiendo que los registros H y L contienen respectivamente 30H y 00H, la instrucción

DCX H

hace que el registro H contenga 2FH y el registro L el valor FFH.

| A1.8.6. |  | XCHG |  |  |  |  | Intercambiar datos entre registros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | XCHG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro |

## Descripción

XCHG cambia el contenido de los registros H y L con el contenido de los registros D y E.

## Formato

| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplo

Si los registros H, L, D y E contienen respectivamente 01H, 02H, 03H y 04H, la instrucción XCHG realiza el siguiente intercambio:

| Antes de ejecutar XCHG |  |  |  |  | Después de ejecutar XCHG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | E | H | L |  | D | E | H | L |
| 03 | 04 | 01 | 02 |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

| A1.8.7. |  | XTHL |  |  |  |  | Intercambiar datos con el stack |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | XTHL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro indirecto |

## Descripción

XTHL cambia los dos bytes de la posición más alta del stack con los dos bytes almacenados en los registros H y L. Así XTHL salva el contenido actual del par HL y carga nuevos valores en HL.

XTHL cambia el contenido del L con la posición de memoria especificada por el stack pointer y el registro H es intercambiado con el contenido del SP+1.

## Formato

| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplo

Si el puntero de pila contiene 40B4H, los registros H y L contienen AAH y BBH respectivamente, y las posiciones de memoria 40B4H y 40B5H contienen CCH y DDH respectivamente, la instrucción

XTHL

realizará la siguiente operación:

| Antes de XTHL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Puntero stack |  |  |
| 40B4 |  |  |
| Registro H |  | Registro L |
| AA |  | BB |
| MEMORIA |  | DIRECCION |
| … … |  | … … |
| 00 |  | 40B3 |
| CC |  | 40B4 |
| DD |  | 40B5 |
| 00 |  | 40B6 |
| … … |  | … … |

| Después de XTHL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Puntero stack |  |  |
| 40B4 |  |  |
| Registro H |  | Registro L |
| DD |  | CC |
| MEMORIA |  | DIRECCION |
| … … |  | … … |
| 00 |  | 40B3 |
| BB |  | 40B4 |
| AA |  | 40B5 |
| 00 |  | 40B6 |
| … … |  | … … |

| A1.8.8. |  | SPHL |  |  |  |  | Cargar el puntero de stack desde los |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | registros H y L |

|  | # Instrucción |  |  |  | SPHL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  |  |

## Descripción

Los 16 bits contenidos en los registros H y L reemplazan el contenido del puntero de stack. El contenido de los registros H y L permanece invariable.

## Formato

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplo

Si los registros H y L contienen respectivamente 50H  y 6CH, la instrucción

SPHL

carga el puntero de stack con el valor 506CH.

| A1.9. |  |  |  |  |  | Instrucciones con datos inmediatos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A continuación se describen las instrucciones que realizan operaciones utilizando bytes de datos que forman parte de la propia instrucción.

Estas instrucciones forman un grupo amplio en el que no todas tienen la misma longitud y formato. Las instrucciones ocupan dos o tres bytes del siguiente modo:

- La instrucción LXI ocupa 3 bytes con el siguiente formato:

| 0 | 0 | pr | 0 | 0 | 0 | 1 | Parte alta de datos | Parte baja de datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

00 para registros B y C01 para registros D y E10 para registros H y L11 para registro puntero de pila

- La instrucción MVI ocupa 2 bytes siguiente el formato siguiente:

| 0 | 0 | REG | 1 | 1 | 0 | Datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

000 para registro B001 para registro C010 para registro D011 para registro E100 para registro H101 para registro L110 para MEMORIA111 para ACUMULADOR

- Por último, para el resto de las instrucciones, que ocupan 2 bytes, se cuenta con este formato:

| 1 | 1 | OPER | 1 | 1 | 0 | Datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

000 para instrucción ADI001 para instrucción ACI010 para instrucción SUI011 para instrucción SBI100 para instrucción ANI101 para instrucción XRI110 para instrucción DRI111 para instrucción CPI

La instrucción LXI opera sobre el par de registros especificado por PR, usando dos bytes de datos inmediatos.

La instrucción MVI opera sobre el registro especificado por REG, usando un byte de datos inmediatos. Si se hace referencia a la memoria, la instrucción opera sobre la posición de memoria de la misma determinada por los registros H y L. El registro H contiene los 8 bits más significativos de la dirección, mientras que el registro L contiene los 8 bits menos significativos.

Las restantes instrucciones operan sobre el acumulador, usando un byte de datos inmediatos. El resultado sustituye al contenido del acumulador.

| A1.9.1. |  | LXI |  |  |  |  | Cargar un par de registros con un dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Inmediato |

|  | # Instrucción |  |  |  | LXI pr, datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato |

## Descripción

LXI es una instrucción de 3 bytes; su segundo y tercer byte contienen el dato que ha de ser cargado en el par de registros (PR). El primer operando debe especificar el par de registros a ser cargados, pueden ser los pares BC, DE, HL, o el SP. El segundo operando especifica los dos bytes a ser cargados. LXI es la única instrucción inmediata que acepta un valor de 16 bits. El resto trabajan con datos de 8 bits.

Si el par de registros especificados es SP, el segundo byte de la instrucción sustituye a los 8 bits menos significativos del puntero de pila, mientras que el tercer byte de la instrucción reemplaza a los 8 bits más significativos del puntero de pila.

## Formato

| 0 | 0 | pr | 0 | 0 | 0 | 1 | Parte alta de datos | Parte baja de datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

00 para registros B y C01 para registros D y E10 para registros H y L11 para registro puntero de pila

B, D, H o SP

## Ejemplos

- La instrucción

LXI B, 00FFH

carga en el registro B el valor 00H y en el registro C el valor FFH.

- La siguiente instrucción carga en el puntero de pila el valor 1000H

LXI SP, 1000H

| A1.9.2. |  | MVI |  |  |  |  | Cargar un registro con un dato Inmediato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | MVI reg, datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato |

## Descripción

El primer operando debe ser uno de los registros A, B, C, D, E, H o L, que será cargado con el dato especificado en el segundo operando (DATOS). El dato no debe exceder de un byte.

## Formato

| 0 | 0 | REG | 1 | 1 | 0 | Datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

00 para registros B y C01 para registros D y E10 para registros H y L11 para registro puntero de pila

A, B, C, D, E, H, L o M

## Ejemplos

- La instrucción

MVI H, 33H

carga en el registro H el valor 33H.

- La instrucción

MVI L, 44H

carga en el registro L el valor 44H.

- Supuestos los dos ejemplos anteriores, la instrucción

MVI M, 2AH

carga en la posición de memoria 3344H  (dirección aportada por los registros H y L) el valor 2AH.

| A1.9.3. |  | ADI |  |  |  |  | Sumar al acumulador un dato Inmediato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | ADI datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | Z, S, P, CY, AC |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato |

## Descripción

Suma el valor del byte especificado en la instrucción (DATOS), al contenido del acumulador y deja el resultado en el acumulador. El dato debe ser expresado en forma de número, un ASCII constante, la etiqueta de un valor previamente definido o una expresión. El dato no debe exceder de un byte.

Se utiliza aritmética de complemento a dos.

## Formato

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplo

A continuación presentamos un ejemplo con 3 instrucciones:

- MVI  A,  34

- ADI  20

- ADI  -20

En todas las instrucciones se utilizan datos en base decimal. Así, por ejemplo, en la instrucción (2) el valor 20 es 14H.

La instrucción (1) carga en el acumulador el valor 22H.

La instrucción (2) realiza la siguiente suma:

| Acumulador |  | 22H |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato inmediato |  | 14H |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| Nuevo acumulador |  | 33H |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

El bit de paridad se pone a uno y el resto se quedan a cero.

La instrucción (3) restaura el valor del acumulador realizando la siguiente suma:

| Acumulador |  | 33H |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato inmediato |  | ECH |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| Nuevo acumulador |  | 22H |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ahora los bits de paridad, acarreo y acarreo auxiliar se quedan a uno y el resto a cero.

| A1.9.4. |  | ACI |  |  |  |  | Sumar al acumulador un dato Inmediato con |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | arrrastre |

|  | # Instrucción |  |  |  | ACI datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | Z, S, P, CY, AC |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato |

## Descripción

Suma el contenido del byte especificado (DATOS) en la instrucción, al contenido del acumulador, añadiendo además el bit del acarreo. El resultado se almacena en el acumulador (perdiéndose así el anterior contenido del Acumulador).

El dato (DATOS) debe estar especificado en forma de número, en ASCII constante, como etiqueta de un valor previamente definido o  una expresión. El dato no debe exceder de un byte.

## Formato

| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplo

Tenemos las siguientes instrucciones:

- MVI  A,  34

- ACI  20

y suponemos el bit de acarreo puesto a uno.

La instrucción (1) carga en el acumulador el valor 22H.

La instrucción (2) realiza la siguiente suma:

| Acumulador |  | 22H |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato inmediato |  | 14H |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bit de acarreo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

| Nuevo acumulador |  | 37H |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Todos los bits se ponen a cero.

| A1.9.5. |  | SUI |  |  |  |  | Restar del acumulador un dato Inmediato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | SUI datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | Z, S, P, CY, AC |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato |

## Descripción

El byte de datos inmediato se resta del contenido del acumulador usando aritmética de complemento a dos. El resultado se deja en el acumulador.

Ya que se trata de una operación de resta, el bit de acarreo se pone a uno cuando no hay acarreo del bit de más peso, y se pone a cero si tiene dicho acarreo.

## Formato

| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplo

A continuación presentamos un ejemplo con 2 instrucciones:

- MVI  A,  B3H

- SUI  B3H

La instrucción (1) carga en el acumulador el valor B3H.

La instrucción (2) realiza la siguiente suma (usando el complemento a dos del dato inmediato):

| Acumulador |  | B3H |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato inmediato |  | 6DH |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

| Nuevo acumulador |  | 00H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Como era de esperar el resultado final del acumulador es cero ya que le estamos restando su propio valor. El valor 6DH del dato inmediato corresponde al complemento a dos del valor B3H que estamos restando.

Debido a que existe desbordamiento del séptimo bit se produce acarreo y se pone el bit de acarreo a cero.

El bit de paridad se pone a uno mientras que los demás permanecen inactivos.

| A1.9.6. |  | SBI |  |  |  |  | Restar del acumulador un dato Inmediato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | con arrrastre |

|  | # Instrucción |  |  |  | SBI datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | Z, S, P, CY, AC |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato |

## Descripción

El bit de acarreo se suma internamente al byte de datos inmediato. El valor obtenido se resta del contenido del acumulador usando aritmética de complemento a dos. El resultado se deja en el acumulador.

Esta instrucción, al igual que SBB, se usa preferentemente para realizar restas multi-byte.

Al igual que en el apartado anterior, el bit de acarreo se pone a uno si no hay acarreo del bit de más peso, poniéndose a cero si lo hay.

## Formato

| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplo

Tenemos las siguientes instrucciones:

- MVI  A,  00H

- SBI  01H

y suponemos el bit de acarreo puesto a cero.

La instrucción (1) carga en el acumulador el valor 00H.

La instrucción (2) realiza la siguiente suma (usando el complemento a dos del dato inmediato):

| Acumulador |  | 00H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato inmediato |  | FFH |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bit de acarreo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

| Nuevo acumulador |  | - 1H |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

No hay acarreo, por lo que el bit de acarreo se pone a uno. Los bits de cero y acarreo auxiliar están a cero, mientras que los de signo y paridad se ponen a uno.

| A1.9.7. |  | ANI |  |  |  |  | Función lógica AND entre el acumulador y un |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Dato Inmediato |

|  | # Instrucción |  |  |  | ANI datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | Z, S, P, CY, AC |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato |

## Descripción

Realiza una operación Y lógica entre  el dato (DATOS) especificado en la instrucción y el contenido del acumulador, el resultado queda en el acumulador. Se pone a cero el bit de acarreo. El dato, que no debe exceder de un byte, puede ser expresado en forma de número, un ASCII constante, la etiqueta de algún valor previamente definido o una expresión.

## Formato

| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplo

Disponemos de las siguientes instrucciones:

- MVI  A,  A0H

- ANI  0FH

La instrucción (1) carga en el acumulador el valor A0H.

La instrucción (2) realiza la siguiente operación AND bit a bit entre el acumulador y el dato inmediato 0FH:

| Acumulador |  | A0H |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato inmediato |  | OFH |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Nuevo acumulador |  | 00H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

La instrucción ANI del ejemplo pone a cero los cuatro bits de mayor peso, dejando invariables los cuatro menores. Ya que los cuatro bits de menor peso del acumulador eran cero, el resultado final es 00H con lo que el bit de cero se pondrá a cero.

| A1.9.8. |  | XRI |  |  |  |  | Función lógica O-EXCLUSIVO entre el |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | acumulador y un dato Inmediato |

|  | # Instrucción |  |  |  | XRI datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | Z, S, P, CY, AC |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato |

## Descripción

Se realiza la función lógica O-EXCLUSIVO bit a bit entre un byte de datos inmediatos y el contenido del acumulador. El resultado se guarda en el acumulador. El bit de acarreo se pone a cero.

## Formato

| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplo

Esta instrucción se suele utilizar  para complementar bits específicos del acumulador dejando los restantes en su estado original. De este modo y suponiendo que el acumulador contiene ABH, la instrucción

XRI  80H

complementa el bit de más peso del acumulador, tal y como se muestra en la siguiente figura:

| Acumulador |  | ABH |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato inmediato |  | 80H |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nuevo acumulador |  | 2BH |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.9.9. |  | ORI |  |  |  |  | Función lógica OR entre el acumulador y un |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | dato Inmediato |

|  | # Instrucción |  |  |  | ORI datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | Z, S, P, CY, AC |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato |

## Descripción

ORI desarrolla una operación lógica OR entre el contenido especificado por DATOS y el contenido del acumulador. El resultado se deja en el acumulador. Los bits de acarreo y acarreo auxiliar se ponen a cero.

## Formato

| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplo

Si el acumulador inicialmente contiene 3CH, la instrucción

ORI  F0H

realiza la siguiente operación OR bit a bit:

| Acumulador |  | 3CH |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato inmediato |  | F0H |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nuevo acumulador |  | FCH |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Como vemos la instrucción ORI de nuestro ejemplo activa los cuatro bits de menor peso, dejando invariables los restantes.

| A1.9.10. |  | CPI |  |  |  |  | Comparar el contenido del acumulador con |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | un dato Inmediato |

|  | # Instrucción |  |  |  | CPI datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  | Z, S, P, CY, AC |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro indirecto |

## Descripción

Compara el valor del byte especificado (DATOS) con el contenido del acumulador y posiciona los bits de cero y acarreo para indicar el resultado. El bit de cero indica igualdad. Un 0 en el acarreo indica que el contenido del acumulador es mayor que DATOS. Un 1 en el acarreo indica que el acumulador es menor que DATOS. Sin embargo, el significado del bit de acarreo es contrario cuando los valores tienen diferente signo o cuando uno de los valores está complementado. El valor de DATOS no debe exceder de un byte.

## Formato

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplo

Si tenemos la secuencia de instrucciones

- MVI  A,  25H

- CPI  20H

La instrucción (1) carga en el acumulador el valor 25H.

La instrucción (2) realiza la siguiente operación de suma (tomando el complemento a dos del dato inmediato, es decir, E1H):

| Acumulador |  | 25H |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato inmediato |  | E1H |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Nuevo acumulador |  | 03H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Existe desbordamiento del último bit, por lo que el bit de acarreo se pone a cero.

El acumulador continua con su valor inicial pero el bit de cero está a cero, indicando que las cantidades no son iguales. Al estar el bit de acarreo a cero, nos indica que los datos inmediatos son menores que el contenido del acumulador.

| A1.10. |  |  |  |  |  | Instrucciones de direccionamiento directo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A continuación se describen las instrucciones que hacen referencia a una posición de memoria específica, cuyos dos bytes de dirección forman parte de la propia instrucción. Las instrucciones de este tipo ocupan tres bytes en la forma siguiente:

| 0 | 0 | 1 | OPER | 0 | 1 | 0 | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

00 para instrucción STA01 para instrucción LDA10 para instrucción SHLD11 para instrucción LHLD

| A1.10.1. |  | STA |  |  |  |  | Almacenamiento directo desde el |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Acumulador |

|  | # Instrucción |  |  |  | STA dir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Directo |

## Descripción

STA DIR almacena una copia del contenido actual del acumulador en la posición de memoria especificada por DIR.

## Formato

| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplo

Todas las instrucciones que se muestran a continuación introducen el contenido del acumulador en la posición de memoria 0080H:

- STA 0080H			// Base hexadecimal

- STA 128				// Base decimal

- STA 0000000010000000B	// Base binaria

| A1.10.2. |  | LDA |  |  |  |  | Carga directa en el acumulador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | LDA dir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Directo |

## Descripción

LDA DIR carga el acumulador con el contenido de la memoria direccionada por DIR. La dirección puede ser puesta como un número, una etiqueta previamente definida o una expresión.

## Formato

| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplo

Todas las instrucciones que se muestran a continuación introducen en el acumulador el contenido de la posición de memoria 300H:

- LDA 300H

- LDA 3 * (16 * 16)

- LDA 200H + 256

| A1.10.3. |  | SHLD |  |  |  |  | Cargar directamente con H y L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | SHLD dir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Directo |

## Descripción

Almacena una copia del registro L en la posición de memoria especificada por DIR, a continuación almacena una copia del registro H en la siguiente posición de memoria (DIR+1).

## Formato

| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplo

Suponiendo que los registros H y L contienen respectivamente los valores 3CH y 54H, la instrucción

SHLD 34B3

efectuará las siguientes modificaciones en memoria:

| Memoria antes de ejecutar SHLD |  |  |  |  | Memoria después de ejecutar SHLD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DIRECCIÓN |  |  |  |  |
|  | FF |  |  | 34B2 |  | FF |  |  |
|  | FF |  |  | 34B3 |  | 54 |  |  |
|  | FF |  |  | 34B4 |  | 3C |  |  |
|  | FF |  |  | 34B5 |  | FF |  |  |

| A1.10.4. |  | LHLD |  |  |  |  | Cargar H y L directamente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | LHLD dir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Directo |

## Descripción

LHLD DIR carga el registro L con una copia del byte almacenado en la posición de memoria especificada por DIR. Después carga el registro H con una copia del byte almacenado en la posición siguiente de memoria especificada por DIR. La instrucción LHLD esta prevista para cargar direcciones nuevas en los registros H y L.

## Formato

| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplo

En el caso en el que las posiciones de memoria AB24H y AB25H contengan respectivamente 22H y 33H, la ejecución de la instrucción

LHLD AB24H

hará que el registro L contenga 22H y el registro H contenga 33H.

| A1.11. |  |  |  |  |  | Instrucciones de salto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A continuación se describen las instrucciones que modifican la secuencia normal de ejecución de las instrucciones de un programa. Estas instrucciones ocupan uno o tres bytes en la forma siguiente:

- La instrucción PCHL ocupa un byte con el siguiente formato:

| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- El resto de instrucciones de salto ocupan tres bytes con el formato siguiente:

| 1 | 1 | OPER | 0 | 1 | X | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

000 para instrucción JMP o JNZ001 para instrucción JZ010 para instrucción JNC011 para instrucción JC100 para instrucción JP0101 para instrucción JPE110 para instrucción JP111 para instrucción JM

1 para JMP | 0 para el resto

Ciertas instrucciones de tres bytes de este tipo provocan un cambio en la secuencia normal de operaciones en la ejecución de un programa según unas determinadas condiciones.

Si la condición específica es verdadera, la ejecución del programa continúa en la dirección de memoria formada por la parte alta (tercer byte de la instrucción), y los ocho bits de la parte baja (segundo byte de la instrucción).

Si la condición específica es falsa, la ejecución del programa continúa en la próxima instrucción en secuencia.

| A1.11.1. |  | PCHL |  |  |  |  | Cargar el contador de programa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | PCHL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro |

## Descripción

PCHL carga el contenido de los registros H y L en el contador de programa. Como el procesador busca la siguiente instrucción en la siguiente dirección del contador de programa, PCHL tiene el efecto de una instrucción de salto. El contenido de H va a los 8 bits más altos de contador de programa y el contenido de L va a los 8 bits más bajos.

## Formato

| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplo

Si el registro H contiene A5H y el registro L contiene 9DH, la instrucción

PCHL

hace que el programa en curso continúe ejecutándose en la dirección de memoria A59DH.

| A1.11.2. |  | JMP |  |  |  |  | Salto incondicional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | JMP dir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato |

## Descripción

La instrucción JMP DIR altera la ejecución del programa cargando el valor especificado por DIR en el contador de programa.

## Formato

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.11.3. |  | JC |  |  |  |  | Saltar si hay acarreo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | JC dir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato |

## Descripción

La instrucción JC DIR comprueba el valor del bit de acarreo. Si es un 1 la ejecución del programa continúa en la dirección especificada por DIR. Si es un 0 el programa continúa su ejecución normal de forma secuencial.

## Formato

| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.11.4. |  | JNC |  |  |  |  | Saltar si no hay acarreo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | JNC dir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato |

## Descripción

La instrucción JNC DIR comprueba el estado del bit acarreo. Si esta a 0 el programa cambia a la dirección especificada por DIR. Si esta a 1 la ejecución del programa continúa normalmente.

## Formato

| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.11.5. |  | JZ |  |  |  |  | Saltar si hay cero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | JZ dir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato |

## Descripción

La instrucción JZ DIR comprueba el bit de cero. Si está a 1 el programa continúa en la dirección expresada por DIR. Si está a 0 continúa con la ejecución secuencial normal.

## Formato

| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.11.6. |  | JNZ |  |  |  |  | Saltar si no hay cero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | JNZ dir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato |

## Descripción

La instrucción JNZ DIR comprueba el valor del bit de cero. Si el contenido del acumulador no es cero (Bit de cero = 0) el programa continúa en la dirección especificada por DIR. Si el contenido del acumulador es cero (Bit de cero = 1) el programa continúa su ciclo normal.

## Formato

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.11.7. |  | JM |  |  |  |  | Saltar si hay signo negativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | JM dir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato |

## Descripción

La instrucción JM DIR comprueba el estado del bit de signo. Si el contenido del acumulador es negativo (bit de signo = 1) la ejecución del programa continúa en la dirección especificada por DIR. Si el contenido del acumulador es positivo (bit de signo = 0) continúa la ejecución de la secuencia normal.

## Formato

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.11.8. |  | JP |  |  |  |  | Saltar si hay signo positivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | JP dir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato |

## Descripción

La instrucción JP DIR comprueba el estado de bit del signo. Si el contenido del acumulador es positivo (bit de signo = 0) la ejecución del programa continúa con la dirección especificada por DIR. Si el contenido del acumulador es negativo (bit de signo = 1) continúa el programa con su ejecución normal.

## Formato

| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.11.9. |  | JPE |  |  |  |  | Saltar si la paridad es par |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | JPE dir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato |

## Descripción

La paridad existe si el byte que esta en el acumulador tiene un número par de bits. El bit de paridad se pone a 1 para indicar esta condición.

La instrucción JPE DIR comprueba la situación del bit de paridad. Si esta a 1, la ejecución del programa continúa en la dirección especificada por DIR. Si esta a 0, continúa con la siguiente instrucción de forma secuencial.

Las instrucciones JPE y JPO son especialmente usadas para comprobar la paridad de los datos de entrada. (Sin embargo con la instrucción IN los bits no actúan. Esto puede evitarse sumando 00H al acumulador para activarlos).

## Formato

| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.11.10. |  | JP0 |  |  |  |  | Saltar si la paridad es impar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | JPO dir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato |

## Descripción

La instrucción JPO DIR comprueba el estado del bit de paridad. Si esta a 0, el programa continúa en la dirección marcada por DIR. Si está a 1 continúa con la secuencia normal.

## Formato

| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.12. |  |  |  |  |  | Instrucciones de llamada a subrutina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A continuación se describen las instrucciones que llaman a subrutinas. Estas instrucciones operan en la misma forma que las instrucciones de salto, provocando una alteración en la secuencia de ejecución de las instrucciones, pero además, en el momento de su ejecución, se almacena en la pila una dirección de retorno, que es utilizada por las instrucciones de RETORNO (ver instrucciones de Retorno de Subrutinas en este mismo capítulo).

Las instrucciones de este tipo utilizan tres bytes en el formato siguiente:

| 1 | 1 | OPER | 1 | 0 | X | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

000 para instrucción CNZ o CALL001 para instrucción CZ010 para instrucción CNC011 para instrucción CC100 para instrucción CP0101 para instrucción CPE110 para instrucción CP111 para instrucción CM

1 para CALL | 0 para el resto

En las instrucciones de llamada, las instrucciones se codifican como en las instrucciones de salto, es decir, almacenando en primer lugar el byte de dirección de memoria menos significativo.

| A1.12.1. |  | CALL |  |  |  |  | Llamada incondicional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | CALL dir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato / Registro indirecto |

## Descripción

CALL guarda el contenido del contador de programa (la dirección de la próxima instrucción secuencial) dentro del stack y a continuación salta a la dirección especificada por DIR.

Cada instrucción CALL o alguna de sus variantes implica una instrucción RET (retorno), de lo contrario el programa podría "perderse" con consecuencias impredecibles. La dirección debe ser especificada como un número, una etiqueta, o una expresión. La etiqueta es lo más normal (El ensamblador invierte los bytes alto y bajo de dirección durante el proceso de ensamblado). Las instrucciones CALL se emplean para llamadas a subrutinas y debemos tener presente que siempre emplean el stack.

## Formato

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.12.2. |  | CC |  |  |  |  | Llamar si hay acarreo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | CC dir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato / Registro indirecto |

## Descripción

CC comprueba el estado del bit de acarreo. Si el bit está a 1, CC carga el contenido del contador de programa en el stack y a continuación salta a la dirección especificada por DIR. Si el bit esta a 0, la ejecución del programa continúa con la próxima instrucción de su secuencia normal. Aunque el uso de una etiqueta es lo más normal, la dirección puede ser especificada también como un número o una expresión.

## Formato

| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.12.3. |  | CNC |  |  |  |  | Llamar si no hay acarreo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | CNC dir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato / Registro indirecto |

## Descripción

CNC chequea el valor del bit de acarreo. Si está en cero CNC carga el contenido de contador de programa en el stack y a continuación salta a la dirección especificada por la instrucción en DIR. Si el bit está a 1, el programa continúa con su secuencia normal. Aunque el uso de una etiqueta es lo más común, la dirección puede también estar indicada por un número o por una expresión.

## Formato

| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.12.4. |  | CZ |  |  |  |  | Llamar si hay cero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | CZ dir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato / Registro indirecto |

## Descripción

CZ chequea el bit de cero. Si el bit esta a 1 (indicando que el contenido del acumulador es cero), CZ carga el contenido del contador de programa en el stack y salta a la dirección especificada en DIR. Si el bit está a 0 (indicando que el contenido del acumulador es distinto de cero) el programa continúa su desarrollo normal.

## Formato

| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.12.5. |  | CNZ |  |  |  |  | Llamar si no hay cero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | CNZ dir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato / Registro indirecto |

## Descripción

CNZ chequea el bit de Cero. Si está en 0 (indicando que el contenido del acumulador no es cero), CNZ manda el contenido del contador de programa al stack y salta a la dirección especificada por DIR. Si el bit está a 1 el programa continúa su desarrollo normal.

## Formato

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.12.6. |  | CM |  |  |  |  | Llamar si hay signo negativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | CM dir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato / Registro indirecto |

## Descripción

CM comprueba el estado del bit del signo. Si el bit esta a 1 (indicando que el contenido del acumulador es negativo) CM manda el contenido del contador de programa al stack y salta a la dirección especificada por DIR. Si el bit es 0 la ejecución del programa continúa con su secuencia normal. El uso de la etiqueta es lo más corriente, pero la dirección puede especificarse también por un número o una expresión.

## Formato

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.12.7. |  | CP |  |  |  |  | Llamar si hay signo positivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | CP dir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato / Registro indirecto |

## Descripción

CP chequea el valor del bit de signo. Si está a 0 (indicando que el contenido del acumulador es positivo), CP envía el contenido del contador de programa al stack y salta a la dirección especificada por DIR. Si el bit tiene un 1, continúa el programa normalmente con la instrucción siguiente.

## Formato

| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.12.8. |  | CPE |  |  |  |  | Llamar si la paridad es par |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | CPE dir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato / Registro indirecto |

## Descripción

Existe paridad en un byte si el número de unos que tiene es par. El bit de paridad se pone a 1 para indicar esta condición. CPE chequea el valor del bit de paridad. Si tiene un 1, CPE envía el contenido del contador de programa al stack y salta a la dirección especificada por la instrucción en DIR. Si el bit tiene un cero, el programa continúa normalmente.

## Formato

| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.12.9. |  | CPO |  |  |  |  | Llamar si la paridad es impar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | CPO dir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Inmediato / Registro indirecto |

## Descripción

CPO chequea el bit de paridad. Si el bit esta a 0, CPO carga el contenido del contador de programa en el stack y salta a la dirección especificada en DIR. Si el bit está a 1 el programa continúa su desarrollo normal.

## Formato

| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Parte baja de la dirección | Parte alta de la dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.13. |  |  |  |  |  | Instrucciones de retorno desde subrutinas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A continuación se describen las instrucciones utilizadas para realizar un retorno desde las subrutinas. Estas instrucciones colocan en el contador de programa la última dirección puesta en la pila, haciendo que la ejecución del programa continúe en esta dirección.

Las instrucciones de este tipo utilizan un byte en el formato siguiente:

| 1 | 1 | OPER | 1 | 0 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

000 para instrucción RNZ o RET001 para instrucción RZ010 para instrucción RNC011 para instrucción RC100 para instrucción RP0101 para instrucción RPE110 para instrucción RP111 para instrucción RM

1 para RET | 0 para el resto

Ciertas instrucciones de este tipo realizan la operación de retorno bajo ciertas condiciones específicas. Si la condición especificada se cumple (es verdadera), tendrá lugar la operación de retorno. Por el contrario, si la condición no se cumple, la ejecución del programa continuará en la próxima instrucción en secuencia.

| A1.13.1. |  | RET |  |  |  |  | Retorno incondicional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | RET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro indirecto |

## Descripción

Se realiza una operación de retorno incondicional.

La instrucción RET echa fuera dos bytes de datos del stack y los mete en el registro contador de programa. El programa continúa entonces en la nueva dirección. Normalmente RET se emplea conjuntamente con CALL.

## Formato

| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.13.2. |  | RC |  |  |  |  | Retorno si hay acarreo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | RC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro indirecto |

## Descripción

La instrucción RC comprueba el estado del bit de acarreo. Si tiene un 1 (indicando que hay acarreo) la instrucción saca dos bytes del stack y los mete en el contador de programa. El programa continúa en la nueva dirección suministrada. Si el bit es 0, el programa continúa en la siguiente instrucción de la secuencia normal.

## Formato

| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.13.3. |  | RNC |  |  |  |  | Retorno si no hay acarreo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | RNC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro indirecto |

## Descripción

La instrucción RNC comprueba el bit de acarreo. Si está a 0 indicando que no hay acarreo, la instrucción echa fuera del stack dos bytes y los carga en el contador de programa. Si el bit está a 1 continúa el ciclo normal.

## Formato

| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.13.4. |  | RZ |  |  |  |  | Retorno si hay cero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | RZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro indirecto |

## Descripción

La instrucción RZ comprueba el bit de cero. Si está a 1, indicando que el contenido del acumulador es cero, la instrucción echa fuera del stack dos bytes y los carga en el contador de programa. Si el bit está a 0, continúa el ciclo normal.

## Formato

| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.13.5. |  | RNZ |  |  |  |  | Retorno si no hay cero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | RNZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro indirecto |

## Descripción

La instrucción RNZ comprueba el bit cero. Si está a 0, indicando que el contenido del acumulador no es cero, la instrucción echa fuera del stack dos bytes y los carga en el contador de programa. Si el bit está a 1, continúa el ciclo normal.

## Formato

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.13.6. |  | RM |  |  |  |  | Retorno si hay signo negativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | RM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro indirecto |

## Descripción

La instrucción RM comprueba el bit de signo. Si tiene un 1, indicando dato negativo en el acumulador, la instrucción echa dos bytes fuera del stack y los mete en el contador de programa. Si el bit tiene 0, continúa el programa normal con la siguiente instrucción.

## Formato

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.13.7. |  | RP |  |  |  |  | Retorno si hay signo positivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | RP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro indirecto |

## Descripción

La instrucción RP comprueba el bit signo. Si está a 0, indicando que el contenido del acumulador es positivo, la instrucción echa fuera del stack dos bytes y los carga en el contador de programa. Si el bit está a 1 continúa el ciclo normal.

## Formato

| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.13.8. |  | RPE |  |  |  |  | Retorno si la paridad es par |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | RPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro indirecto |

## Descripción

La instrucción RPE comprueba el bit de paridad. Si está a 1, indicando que existe paridad, la instrucción echa fuera del stack dos bytes y los carga en el contador de programa. Si el bit está a 0 continúa el ciclo normal. (Existe paridad si el byte que está en el acumulador tiene un número par de bits, colocándose el bit de paridad a 1 en este caso).

## Formato

| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.13.9. |  | RPO |  |  |  |  | Retorno si la paridad es impar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | RPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro indirecto |

## Descripción

La instrucción RPO comprueba el bit de paridad. Si está a 0, indicando que no hay paridad, la instrucción echa fuera del stack dos bytes y los carga en el contador de programa. Si el bit está a 1, continúa el ciclo normal.

## Formato

| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.14. |  |  |  |  |  | Instrucción RST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | RST exp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Registro indirecto |

## Descripción

Es una instrucción CALL para usar con interrupciones. RST carga el contenido del contador de programa en el stack, para proveerse de una dirección de retorno y salta a una de las "ocho" direcciones determinadas previamente.

Un código de tres bits incluido en el código de operación de la instrucción RST especifica la dirección de salto. Esta instrucción es empleada por los periféricos cuando intentan una interrupción.

Para volver a la instrucción en que ha tenido lugar la interrupción, se debe utilizar una instrucción de RETORNO.

## Formato

| 1 | 1 | EXP | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

donde EXP es un número binario entre 000B y 111B.

Por tanto, según la combinación de 0 y 1 que demos a EXP obtendremos los distintos formatos y las distintas direcciones de las interrupciones, que serán:

| FORMATO |  |  |  | CONTADOR DE PROGRAMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1100 0111 |  | C7H |  | 0000 0000 0000 0000 |  | 0000H |
| 1100 1111 |  | CFH |  | 0000 0000 0000 1000 |  | 0008H |
| 1101 0111 |  | D7H |  | 0000 0000 0001 0000 |  | 0010H |
| 1101 1111 |  | DFH |  | 0000 0000 0001 1000 |  | 0018H |
| 1110 0111 |  | E7H |  | 0000 0000 0010 0000 |  | 0020H |
| 1110 1111 |  | EFH |  | 0000 0000 0010 1000 |  | 0028H |
| 1111 0111 |  | F7H |  | 0000 0000 0011 0000 |  | 0030H |
| 1111 1111 |  | FFH |  | 0000 0000 0011 1000 |  | 0038H |

## Ejemplos

- La instrucción

RST 3

llama a la subrutina de la posición 0018H.

- La instrucción

RST 10

es una instrucción ilegal ya que el argumento de RST debe ser un número entre 0 y 7.

| A1.15. |  |  |  |  |  | Instrucciones del FLIP-FLOP de interrupción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

En este apartado estudiamos las instrucciones que operan directamente sobre el flip-flop de actuación de interrupciones. Todas estas instrucciones ocupan un byte siguiendo el formato que se muestra:

| 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 para instrucción EI0 para instrucción DI

| A1.15.1. |  | EI |  |  |  |  | Activar interrupciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | EI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  |  |

## Descripción

La instrucción EI pone en servicio el sistema de interrupciones a partir de la siguiente instrucción secuencial del programa. Esta instrucción activa el flip-flop INTE.

Se puede desconectar el sistema de interrupciones poniendo una instrucción DI al principio de una secuencia, puesto que no se puede predecir la llegada de una interrupción.

Al final de la secuencia se incluye la instrucción EI que vuelve a habilitar el sistema de interrupciones. (RESET también pone fuera de servicio el sistema de interrupciones además de poner el contador de programa a cero).

## Formato

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.15.2. |  | DI |  |  |  |  | Desactivar interrupciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | DI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  |  |

## Descripción

Esta instrucción desactiva el flip-flop INTE. Después de la ejecución de una instrucción DI, el sistema de "interrupciones" esta sin posibilidad de ponerse en marcha. En aplicaciones que empleen las interrupciones, la instrucción DI se emplea solamente cuando una determinada secuencia no debe ser interrumpida. Por ejemplo, se puede poner fuera de servicio el sistema de interrupciones incluyendo una instrucción DI el principio del código de secuencia.

La interrupción TRAP del 8085 no puede ser puesta fuera de servicio. Esta interrupción especial esta prevista para serios problemas que pueden presentarse independientemente del bit de interrupción (fallo de alimentación, etc.).

## Formato

| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.16. |  |  |  |  |  | Instrucciones de Entrada / Salida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ahora nos ocuparemos de las instrucciones que hacen que los datos entren o salgan de la CPU. Estas instrucciones ocupan dos bytes en la forma siguiente:

| 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | Número de puerto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0 para instrucción OUT1 para instrucción IN

El número de puerto viene definido por el hardware del sistema, no estando bajo el control del programador. Este, únicamente selecciona uno de ellos para realizar la correspondiente operación.

| A1.16.1. |  | IN |  |  |  |  | Entrada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | IN port |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Directo |

## Descripción

La instrucción IN PORT lee los 8 bits de datos que hay en el "PORT" especificado y los carga en el acumulador. El operando debe ser un número o una expresión que produzca un valor comprendido entre 00H y FFH.

## Formato

| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Número de puerto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplos

- La instrucción

IN 2

deposita en el acumulador los datos de entrada del puerto 2.

- La instrucción

IN 3*2

deposita en el acumulador los datos de entrada del puerto 6.

| A1.16.2. |  | OUT |  |  |  |  | Salida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | OUT port |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  | Directo |

## Descripción

OUT PORT pone el contenido del acumulador en el bus de datos de 8 bits del puerto seleccionado. El número de puertos oscila de 0 a 255 y es duplicado en el bus de direcciones. Es la lógica externa la encargada de seleccionar el puerto y aceptar el dato de salida. El operando (PORT) debe especificar el número del puerto de salida seleccionado.

## Formato

| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Número de puerto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Ejemplos

- La instrucción

OUT 2

envía el contenido del acumulador al puerto de salida número 2.

- La instrucción

OUT 3*2

envía el contenido del acumulador al puerto de salida número 6.

| A1.17. |  |  |  |  |  | Instrucción de alto HLT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Instrucción |  |  |  | HLT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  |  |

## Descripción

La instrucción HLT detiene el procesador.

El contador de programa contiene la dirección de la próxima instrucción secuencial. Por otro lado los bits y registros permanecen inactivos. Una vez en estado de parada el procesador puede volver a ser arrancado solamente por un acontecimiento externo, es decir una interrupción. Por tanto debemos asegurarnos que las interrupciones estén en disposición de ser activadas antes de ejecutar la instrucción HLT.

Si se ejecuta HLT estando las interrupciones fuera de servicio, la única manera de volver arrancar el procesador será mediante un RESET o a través de la interrupción TRAP.

El procesador puede salir temporalmente del estado de parada para servir un acceso directo a memoria, sin embargo terminado el acceso directo vuelve al estado de parada.

Un propósito básico de la instrucción HLT es permitir una pausa al procesador mientras espera por la interrupción de un periférico.

## Formato

| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.18. |  |  |  |  |  | Instrucción RIM para la lectura de la máscara de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | interrupciones |

|  | # Instrucción |  |  |  | RIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  |  |

## Descripción

RIM carga los 8 bits de datos siguientes en el acumulador:

| bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SID | I7.5 | I6.5 | I5.5 | IE | M7.5 | M6.5 | M5.5 |

donde:

- SID: Bit presente en la entrada serie.

- I7.5: Interrupción 7.5 pendiente si está a 1.

- I6.5: Interrupción 6.5 pendiente si está a 1.

- I5.5: Interrupción 5.5 pendiente si está a 1.

- IE: Las interrupciones son autorizadas si está a 1.

- M7.5: La interrupción 7.5 está prohibida si está a 1.

- M6.5: La interrupción 6.5 está prohibida si está a 1.

- M5.5: La interrupción 5.5 está prohibida si está a 1.

## Formato

| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A1.19. |  |  |  |  |  | Instrucción SIM para posicionar la máscara de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | interrupciones |

|  | # Instrucción |  |  |  | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bits afectados |  |  |  |  |
|  | # Direccionamiento |  |  |  |  |

## Descripción

SIM es una instrucción de usos múltiples que utiliza el contenido del acumulador para posicionar el enmascaramiento de interrupciones para las RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5; pone a cero el flanco sensitivo de la entrada RST 7.5 y saca el bit 7 del acumulador al latch de datos de salida serie. La estructura de la instrucción SIM es como sigue:

| bit 7 | bit 6 | bit 5 | Bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOD | SOE | X | R7.5 | MSE | M7.5 | M6.5 | M5.5 |

donde:

- SOD: Bit a presentar sobre la salida serie.

- SOE: La salida serie está autorizada si está a 1.

- R7.5: Reset de RST 7.5. Si es 1 el flip-flop se pone a 0.

- MSE: Si es 1 los enmascarados están autorizados.

- M7.5: La interrupción 7.5 queda prohibida si está a 1.

- M6.5: La interrupción 6.5 queda prohibida si está a 1.

- M5.5: La interrupción 5.5 queda prohibida si está a 1.

Si el bit 3 se pone a 1, la función poner "mask" pasa a estar permitida.

Los bits 0 al 2 ponen en servicio la correspondiente interrupción RST colocando un 0 en la interrupción que deseamos habilitar. Si colocamos un 1 en alguno de los bits 0 al 2, la interrupción correspondiente no se cumplirá.

Si el bit 3 tiene un 0, los bits 0 al 2 no tienen efectos. Se debe usar esta peculiaridad para enviar un bit de salida serie sin afectar al enmascaramiento de las interrupciones. (La instrucción DI anula la SIM).

Si el bit 6 (SOE) se pone a 1 se habilita la función de salida serie.

El bit 7 se sitúa en la salida SOD donde puede ser tratado por los aparatos periféricos. Si el bit 6 se pone a cero, el bit 7 no tendrá efecto alguno, siendo ignorado.

## Formato

| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |