TANGO

SCH PCB

Durante mucho tiempo se han utilizado técnicas de delineación manuales en la elaboración de clichés o fotolitos para la fabricación de Pacas de Circuito Impreso (PCB, Printed Circuit Board) tanto de manera industrial como particular. Debido a la proliferacion de las herramientas de diseño asistido por ordenador surgidas a partir de la gran implantación de los ordenadores compatibles se ha posibilitado la introduccion de una tecnología de diseño de PCB mucho más sencilla. La utilización de las herramientas SoftWare en el diseño del fotolito conlleva grandes ventajas con respecto a los sistemas tradicionales de delineación manual.

Ventajas:

- Permite almacenamiento en soporte magnético.

- Soporta la edición en diferentes colores de esquemáticos y Layout, lo que repercute en un aumento de la calidad del diseño.

- Admite el chequeo de reglas eléctricas que detectan errores de diseño tales como la intercomexión errónea, falta de valores, etc.

- Posibilitan el cifrado de los componentes. R1, R2, Q1, Q2, Q3 ....

- Ofrecen un interfaz gráfico que simplifica el diseño.

- Operan con reglas de diseño definidas por el propio usuario. Ej. Líneas de alimentación con anchura mayor a 2 mm.

- Controlan directamente impresoras y Ploters que generan esquemas y PCB de manera profesional.

- Permiten añadir documentación relacionada con el diseño realizado. Ej. Listado de Componenetes, Listado de Taladros, Serigrafía, etc.

- Solucionan de manera automática los problemas clásicos referentes al autorutado de pistas una vez definida la posición de los componentes.

- Portabilidad de los ficheros generados con las diferentes herramientas disponibles en el mercado.

Visto las grandes ventajas que aportan las herramientas CAD para el diseño de Pacas de Circuito Impreso, vamos a introducir brevemente las características de la Herramienta CAD propuesta para su utilización en este Curso. Las ventajas más importantes que ofrece el SoftWare de diseño TANGO tanto en su versión esquemático TANGO SCH como en su versión PCB TANGO PCB son su fiabilidad, potencia y  sencillez de manejo. Como SoftWare de MS-DOS permite realizar complejos diseños obteniendo grandes resultados. Los requerimientos de este programa no son demasiados para un ordenador compatible actual:

- Procesador 386 o superior.

- 640 Kbytes de memoria RAM.

- Ratón Compatible Microsoft.

- Monitor en Color VGA (Recomendado).

- 17 Mbytes de Espacio en Disco Duro.

Permite el funcionamiento iconizado correcto bajo Windows95 y no interfiere con las demás aplicaciones MS-DOS que se estén ejecutando en la misma máquina.

1. Configuración del Programa TANGO SCH.

Una vez que se ha copiado el programa con sus directorios en alguna parte del disco duro se ha de proceder a la actualización del fichero de configuración SCH.INI. En éste se debe tener especial atención a la localización del driver de pantalla SVGA.DRV y el directorio de librerías.

SCH.INI

FILE_GRA "D:\PROGRA~1\TANGO\PCB\SVGA.DRV"

FILE_SCH 3 "D:\PROGRA~1\TANGO\ESQUEMAS\DEMO2PAL.S01"

SYS_CURSOR 0 18700 4800

SYS_BKGDCLR 0

SYS_MNBOCLR 12

SYS_MNSHCLR 14

SYS_MNBKCLR 15

SYS_MNTXCLR 1

SYS_STBKCLR 1

SYS_STTXCLR 15

SCH_LIBPATH "D:\progra~1\TANGO\\"

SCH_LIB "ROLDAN.LIB"

SCH_LIB "DISCRETE.LIB"

SCH_LIB "DIODE.LIB"

SCH_WINDOW 0 0 22006 16998

....

Posteriormente se invocará desde la linea de comando o desde un Acceso Directo al programa SCH.EXE. En la pantalla se representará el modo de inicio de este programa, véase la figura 1.

Fig. 1 Presentación inicial del Editor de Esquemáticos TANGO SCH.

Se procederá a configurar el SetUp del Display, opción que conforma la apariencia externa del editor de esquemáticos. Para ello se pulsarán las siguientes teclas, y aparecerán los siguientes menús:

D

S

Espacio

Después de seleccionar todos los elementos activos en el la figura 2 y tener, de este modo, onfigurado el interfaz gráfico del editor de esqumáticos, se pasará a configurar la rejilla de pantalla. Mediante esta rejilla se variará el tamaño de las cuadrículas visibles de la pantalla y las cuadrículas invisibles. La secuencia de teclas para efectuar dicha configuaración es:

Fig. 2 Modo Configuración del Interfaz Gráfico.

G

S

Espacio

Fig. 3 Modo Configuración de la Rejilla de Pantalla.

Se cargarán seguidamente las librerías de componentes que se vayan a utilizar en la realización del diseño del esquemático. Para ello se recomienda cargar como primera librería la denominada ROLDAN.LIB que reune las características más completas en lo que a propiedades de componentes se refiere. Para ello se ejecutará la siguiente secuencia de teclas:

L

S

Espacio

La secuencia de operaciones para cargar una nueva librería que esté disponible en el sistema de ficheros es la siguiente:

Fig. 4 Modo Configuración de las Librerías de Componentes.

- Elegir mediante la opción PATH, la ubicación de la librería.

- Mediante la opción LIST se seleccionará dicha librería.

- Se abrirá mediante la opción OPEN.

- Finalmente, se confirmará mediante la selección de OK.

Para terminar la configuración de todo el esditor de esquemáticos se procederá de seleccionar las opciones referentes a:

- Modos de inclinación de líneas.

- Tamaño de la hoja del esquemático.

- Copia de seguridad en Backup.

- Propiedades de movimiento de bloques.

- Etc.

Pulsando la secuencia de la figura 5 se fijarán los valores que en cada etepa del diseño se crean necesarios.  Las opciones de AUTOPAN se utilizarán en aquellas ocasiones en las que se desee mover un bloque con sus conexiones, en el caso contrario se deberá deseleccionar esta opción. A través de la utilización de los modos ortogonales se podrán o no utilizar líneas inclinadas en el diseño del esquemático.

O

S

Espacio

Fig. 5 Modo Configuración de Opciones de Edición del Esquemático.

2. Edición De Esquemas Eléctricos.

L

F

Espacio

Fig. 6 Apertura de un Esquemático existente.

Si el esquemático a editar está almacenado en una unidad del PC se accederá a él mediante la opción de ficheros FILE, donde se definirá la ruta del archivo. Para esto se pulsarán las teclas Esp-F-L y aparecerán los menús desplegables presentados en la figura 6.

S

F

Espacio

Fig. 7 Almacenamiento en disco de un Esquemático.

Es recomendable hacer copias de seguridad del esquemático en el disco antes de terminar el diseño completo, para lo cual se ejecutará la combinación de teclas de la figura 7. Además del nombre del esquemático, se puede introducir en el munú de grabación una descripción de éste.

Si lo que se desea es comenzar con la edición de un nuevo esquemático, se secuencia de teclas es la especificada en la figura 8.

C

F

Espacio

Fig. 8 Edición de un nuevo Esquemático.

2.1 Reglas sobre el posicionamiento de componenetes.

El procedimiento a seguir durante el proceso de edición de esquemáticos en cuanto a lo referente al posicionamiento de componenetes, debe ser sistemático de forma que se asegure el mínimo número de errores. Los componentes disponibles en las librerías tienen unas propiedades que necesariamente deben ser conocidas por el usuario del programa.

Propiedades básicas de los componenetes en TANGO SCH:

- Valor. (27K, 3nF, etc)

- Nº de referencia. (R12, Q2, D1, etc)

- Pattern . Descripción sobre el encapsulado utilizado para ese componente por TANGO PCB.

Fig. 9 Incorporación de un nuevo componente.

P

P

Espacio

De este modo, cuando necesitemos un componente de una librería cargada en memoria realizaremos la secuencia presentada en la figura 9.

Fig. 10 Incorporación de un nuevo componente.

P

P

Espacio

Si desconocemos el nombre del componente que necesitamos podemos utilizar una herramienta de búsqueda por librerías que contiene la herramienta de diseño. El procedimioento de búsqueda está identificado en la figura 10. En el caso de no encontrar el componente deseado en las librerías activas en el momento de la búsqueda, se recomienda la utilización del procedimiento expuesto en la figura 4 para el aumento del número de librerías activas. Esto no disminuye la velocidad de proceso del editor de esquemáticos, pero presenta una limitación en el número de librerías activas en un determinado momento, este número máximo es 10.

Una vez el componente elegido se ha posicionado sobre la hoja de fondo del esquemático, cuyo tamaño ha de ser seleccionado al comienzo de la edición entre los posibles valores A, B, C, D, E y A4, A3, A2, A1, A0, se procederá a unir mediante WIRES los diferentes elementos. Nunca se debe olvidar la colocación de un elemento de unión, JUNCTION, entre dos WIRES que pertenezcan a un mismo nodo. Se debe mostrar especial detalle a la conexión entre componentes mediante WIRES ya que una mala conexión implicará un fallo en la conversión TANGO SCH -TANGO PCB. Para detectar malas conexiones se puede utilizar una técnica basada en mover los componentes una vez unidos por WIRES, si la opción AUTOPAN está activada, la conexión se moverá cuando lo haga el componente.  Como referencia gráfica para entender la edición completa de un esquemático se puede tomar como ejemplo la figura 11, donde se presenta el resultado de la edición de un esquemático que implementa un Regulador de Intensidad para AC.

Los títulos recuerdan el contenido y el autor

No olvidar insertar las uniones en los nodos

Fig. 10 Edición de un Regulador de Intensidad.

C

F

Espacio

1. Configuración del Programa TANGO SCH.

Fig. 6 Apertura de un Esquemático existente.

Una vez que se ha copiado el programa con sus directorios en alguna parte del disco duro se ha de proceder a la actualización del fichero de configuración SCH.INI. En éste se debe tener especial atención a la localización del driver de pantalla SVGA.DRV y el directorio de