PRÁCTICA: "Importancia de la fase de la Transformada de Fourier"

Objetivos:

Analizar la importancia de la amplitud y de la fase de la Transformada de Fourier.

Realización:

- Cargar dos imágenes parecidas pero distintas, y que tengan el mismo tamaño (mismo numero de pixeles). P.ej. El cuadro de las Meninas de Velazquez y el de las Meninas de Picasso.

- Se normaliza la imagen para que cada pixel tenga valores de intensidad de 0 a 1.

- Se calculan las FFT de cada una de las imágenes.

- Se obtienen los módulos y las fases de cada una de las FFT.

- Se intercambian los módulos y las fases.

- Se realiza la FFT inversa para recuperar las imágenes originales.

- Discuta los resultados.

Bibliografía

- E.O. Brigham, The Fast Fourier Transform and its applications, Ed. Prentice Hall, 1988.