PRÁCTICA: “Transformada Discreta de Fourier Unidimensional”

Objetivos:

Iniciarse en el uso del programa MATLAB.

Manejo de la Transformada Discreta de Fourier Unidimensional.

Comprobación de sus propiedades más importantes.

#### La transformada rápida de Fourier (FFT)

Computacionalmente no es posible trabajar con funciones continuas. Es necesario pasar al discreto.  Así la Transformad a de Fourier debe implementarse con la Transformada de Fourier Discreta (DFT). Y el método para calcular la DFT, que consume muy poco tiempo de computación, es la Transformada Rápida de Fourier (FFT – Fast Fourier Transform).

La función para realizar la operación de FFT unidimensional con MatLab es fft

Ejemplo:

En primer lugar creamos la variable independiente (t, pensemos en el tiempo), proporcionándole valores discretos:

t=0:0.01:10-0.01;       	    % valor inicial=0 seg.  valor final=10 seg.  muestreo=0.01 seg. (frecuencia de muestreo 1/0.01 s= 100 Hz)

Esta variable independiente se almacena en MATLAB como un vector (matriz columna) de 100 valores.

Posteriormente definimos la función x:

x=sin(2*pi*10*t)+2*sin(2*pi*20*t);

% función sinusoidales de frecuencia 10Hz y 20Hz con distintas amplitudes;

Podemos dibujar esta función unidimensional entre 0 y 1 segundo:

plot(t,x); xlabel(‘t [seg]’); ylabel(‘señal’); axis([0  1 -2.5 2.5]);

Calculamos la FFT y la almacenamos en la variable y:

y=fft(x);

La variable y tiene el mismo numero de valores que la variable t, siendo sus valores complejos.

Para evaluar la frecuencia f:

f=(0:length(y)-1)*100/length(y);  			% vector frecuencia

Calculamos la magnitud m y la fase p de la FFT:

m = abs(y);    p = unwrap(angle(y)); 		% Magnitud y fase

Dibujamos el resultado de la FFT (magnitud y fase por separado):

figure;plot(f,m);title('Magnitud');xlabel('frecuencia (Hz)');

set(gca,'XTick',[10 20]);

figure; plot(f,p*180/pi); title('Fase');xlabel('frecuencia (Hz)');

set(gca,'XTick',[1 20]);

### Otras funciones importantes en MATLAB

### (teclee help + nombre de función para más información)

ifft     		% FFT inversa unidimensional

fft2			% FFT bidimensional

fftshift	% desplaza la FFT para que la frecuencia 0 se sitúe en el centro.

besselj	% funciones de Bessel

conv			% convoluciona dos funciones (vectores)

conj			% obtiene el complejo conjugado

Ejercicios:

- Calcule la FFT y FFT inversa de las funciones “sin”, “cos” y “exp”. , rectángulo, signo, mira de Foucault, etc.)

- Intente explicar el significado de f=(0:length(y)-1)*100/length(y); . Utilizando las funciones anteriores cambie la frecuencia y discuta que ocurre.

- ¿En qué consistiría un submuestreo?. ¿Cómo lo podría simular?

Ejercicios opcionales:

- Calcule la FFT y FFT inversa de las funciones “rectángulo”, “signo”  y “mira de Foucault”.

- Calcule la FFT de la función x=3+sin(2*pi*10*t)+2*sin(2*pi*20*t); Imponga el valor 0 a la FFT (para la frecuencia=0 Hz). Ahora intente recuperar la función original a través de la FFT inversa. ¿Qué obtiene?. Explique el resultado.

- Compruebe con ejemplos algunas de las propiedades de las Transformada de Fourier (p.ej. linealidad, similitud, traslación, complejo conjugada, convolución, producto de dos funciones, correlación, etc.).

Bibliografía

- E.O. Brigham, The Fast Fourier Transform and its applications, Ed. Prentice Hall, 1988.